## Темброблок с регулятором громкости и ПДУ.

Давно занимаюсь одним проектом, на добровольных началах так сказать, но все как-то руки не доходили выложить его у себя, основная ветка обсуждения находится на форуме «Немного звукотехники», а тут я решил продублировать описание проекта и тут же выложу исходники, на форуме их нет, а будут только здесь, у меня .

Собственно кратко о девайсе:

Управление 4 кнопками.

Управление с пульта (RC5) и регулировка громкости с помощью энкодера.

Вся индикация производится с помощью LCD (интерфейс в виде меню).

Регулировка громкости с шагом 1,25дБ или 2,5дБ(выбирается в настройках).

Селектор на 3 входа.

Настройка пред усиления по каждому входу.

Регулировка тембров ВЧ и НЧ.

Регулировка уровня по выходу, отдельно Left Rear, Right Rear, Left Front, Right Front.

Все настройки сохраняются в энергонезависимой памяти.

Часы на микросхеме DS1307 (опционально)

Функция включения выключения, и реализация задержки включения.

Управляет TDA7313 микроконтроллер ATMEGA8, LCD применён HD44780 совместимый 20×2 или 16×2.
Пульт любой общающийся по RC5 протоколу, присутствует возможность настройки кнопок, на пульте используется 10 кнопок, это кнопки вверх, вниз, влево, вправо (для навигации по меню), и кнопки громкости +/- , выбор входов, mute и вкл/выкл.

Внизу приведена схема электрическая принципиальная, и во вложении плата печатная + фаилы прошивок программа и eeprom. Плата далеко не самая лучшая, так что, кто хочет может переразвести, но она рабочая.

Выходы PWR1 и PWR2 предназначены для подачи с них сигнала на ключи включающие/выключающие усилитель. При нажатии кнопки Power подается лог.1 на выход PWR2 через ~1.5с сигнал подается на PWR1, отключение происходит в обратном порядке.

В дальнейшем может ещё чего полезного к этому устройству прикручу, благо ног свободных осталась куча….:)
Жду каких-нибудь замечаний, по поводу найденных глюков и т.п. 
Фузы:

CKSEL0 – programmed (bit = 0)

CKSEL1 – programmed (bit = 0)

CKSEL2 – unprogrammed (bit = 1)

CKSEL3 – programmed (bit = 0)

SUT0 – programmed (bit = 0)

SUT1 – programmed (bit = 0)

BODEN – programmed (bit = 0)

BOLEVEL- programmed (bit = 0)

Энкодер такой.

Схема:  SCH

Фаилы прошивок: тыц.
Печатная плата: тыц.
Исходники: тыц.