http://radio-kits.ucoz.ru/index/zashhishhaem_dinamiki_as/0-8

Устройство для защиты от выхода из строя динамиков акустических систем

Часто, при включении усилителя, мы слышим неприятный "хлопок" в динамиках своей акустики. Если регулятор громкости был близок к максимуму громкости, то мы рискуем "спалить" динамики в своих АС. Для того, чтобы защитить динамики и собственные уши от "хлопков" переходных процессов в момент включения, необходимо либо принять специфические решения в схемотехнике самого выходного каскада усилителя, либо просто обеспечить подключение акустических систем к выходу усилителя с небольшой задержкой, достаточной для бесшумного пуска усилка...

Предлагаемое устройство обеспечивает задержку по времени в момент включения усилителя (время задержки регулируется от 1 до 6 секунд) и обеспечивает защиту дорогостоящих динамиков при выходе из строя - пробое транзисторов выходного каскада или специализированных микросхем - аудио усилителей. В случае пробоя в выходном каскаде акустические системы будут мгновенно отключены, останутся целыми невредимыми.

Данное устройство защиты может использоваться совместно с любым стерео усилителем мощности с напряжениями питания выходного каскада до ±50В. Само устройство питается от однополярного источника питания напряжением 12В. Защитное устройство собрано на плате размерами 70х45 мм.

Подключение проводов от усилителя, к разъёмам подключения АС и к источнику питания осуществляется при помощи винтовых клемм установленных на плате. Максимальный ток, коммутируемый реле составляет 10А. По заказу возможно изготовление устройств защиты на токи до 30А. Данным устройством можно дооборудовать любой существующий усилитель либо применить в "новострое".