В основе данного прибора лежит  метод токовой проверки полупроводниковых переходов, предложенный Александром Омельяненко (Rottor) здесь: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=959

Прибор прост по конструкции, и не содержит никаких дефицитных компонентов.

На операционном усилителе DA1.2 и транзисторе T1  собран стабилизатор тока на 1 ампер. При замкнутом положении тумблера S1 ток можно регулировать резистором R9 в пределах 0…600mA для проверки маломощных элементов. Этот режим введён «на всякий пожарный случай», хотя практика показала, что кратковременная проверка током 1А даже элементов типа КТ315, 2SC945, 2SC1815 и т.п. не приводит ни к каким негативным последствиям.  На второй «половинке» операционника  DA1.1 собран индикатор разряда батареи Bat1 до уровня около 3.8V, при этом загорается светодиод LED1. В применённой в качестве вольтметра измерительной головке PM-428 есть собственный индикатор уровня батареи Bat2 (9V). Для измерения тока через проверяемый переход применён миллиамперметр на 1mA типа М42101 с сопротивлением около 530 Ом, шунт R16 и  подстроечный многооборотный резистор R12. В случае применения готового амперметра на 1 ампер элементы R12, R16 исключаются.

Наладка прибора сводится к установке выходного тока  1 ампер подбором резисторов  R10, R11 и установке показаний амперметра резистором R12. Для  регулировки показаний вольтметра используется подстроечный резистор  на самой измерительной головке.

Батарея Bat1 – 3 элемента LR20, Bat2 – щелочная «крона» типа 6LR61.