li-ion зарядка на ltc4054  stc4054

Аккумулятор – распространённый источник питания различных мобильных устройств, гаджетов, роботов… Без него класс портативных устройств, наверное, бы не существовал или был бы не узнаваемым. Одними из самых современных типов аккумуляторов по праву можно считать литий-ионные и литий-полимерные. Но устройство отработало, аккумулятор скушало, теперь нужно воспользоваться его главным отличием от простых батарей – зарядить.

В статье будет кратко рассказано о двух распространенных микросхемах (точнее об одной распространённой LTC4054 и её аналогичной замене STC4054) заряда одно баночных Li-ion аккумуляторов.

Эти микросхемы идентичны, разница только в производителе и в цене. Ещё один огромный плюс – малое количество обвязки – всего 2 пассивных компонента: входной 1 мкФ конденсатор и токозадающий резистор. По желанию можно добавить светодиод – индикатор статуса процесса заряда, горит – зарядка идёт, погас – заряд окончен. Напряжение питания 4.25-6.5 В, т.е. питается зарядка от привычных 5В, не даром на основе этих микросхем построено большинство простых зарядок питаемых от USB. Заряжает до 4.2В. Максимальный ток 800мА.

Основа платы микросхема зарядки LTC4054 или STC4054. Входной конденсатор емкостью 1мкФ типоразмера 0805. Токозадающий резистор 0805, сопротивление рассчитывается ниже. И светодиод 0604 или 0805 с токоограничивающим резистором типоразмера 0805 на 680Ом.

Братья близнецы зарядки на LTC4054 и STC4054

Резистор (или ток заряда) рассчитывается по следующим формулам:

Т.к. Vprog=~1В, получаем следующие упрощенные формулы

Некоторые примеры расчета:

| I, мА | R, кОм |
| --- | --- |
| 100 | 10 |
| 212 | 4,7 |
| 500 | 2 |
| 770 | 1,3 |

На последок пара фоток варианта самодельной USB зарядки для литий полимерных аккумуляторов маленького вертолётика.

http://www.mobipower.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=537