Индикатор разряда аккумулятора своими руками

Очень удобное устройство, которое не занимает много времени для сборки. Этот индикатор вовремя покажет, когда Ваша батарея будет посажена, кроме того это будет очень эффективно. Например, напряжение аккумуляторной батареи, или просто батареи составляет 12 вольт, постепенно она будет садиться. И когда она достигнет определенного уровня напряжения, например 10 вольт, тогда светодиод HL1 зажжется, уведомляя Вас о разрядке. Как видите эта схема очень проста, не имеет сильно редких деталей, и невозможно сложных конструкций. При правильной сборке, оно начинает сразу же работать. Принцип работы такой что, напряжение батареи 12 вольт попадает в выходы, постепенно проходя через три резистора. После на закрытые и открытые транзисторы. Это будет регулироваться с помощь подстроечого резистор R2. Попадает на светодиод HL1, но поскольку напряжение в этот момент составляет 12 вольт, светодиод не горит, с его снижением он соответственно зажжется. Также если 12 вольт это сильно много, и вам нужно такое устройство для более мелких напряжений, для шести например. В таком случае Вам нужно поменять резисторы R1, R2 на сопротивление 10 – 15 кОм, а резистор R4 на 600 – 100 кОм. Таким образом вы сможете подобрать детали для любого напряжения.. Индикатор разряда аккумулятора - своими руками Для сборки такого интересного и очень нужного устройства - индикатора разряда аккумулятора, вам понадобятся такие детали: R1 – 20 кОм R2 – 1.5 кОм R3 – 22 кОм R4 – 2.2 кОм R5 – 10 кОм С1 – 0.1 мкф HL1 – АЛ 307 Б VT1 – КТ 315 Б VT2 – КТ 315 Б.