Индикатор уровня заряда аккумулятора

И вот такое описание: 

Индикатор состоит из интегрального стабилизатора 78L05, питающего 4 компаратора LM324, сравнивающих поделенное резистивным делителем 100 кОм/22 кОм напряжение бортовой сети с опорными, формируемыми делителем 22 кОм/4,7 кОм/4,3 кОм/14 кОм/33 кОм. Выходы компараторов нагружены на разноцветные светодиоды. Какой из них светится, зависит от состояния аккумулятора.

Хотя нет, вот схемка получше:

Схема устройства собрана всего на одной микросхеме D1 (К1401УД2А) и состоит из четырех компараторов, выполненных на операционных усилителях, которые с помощью светодиодов HL1...HL4 позволяют информировать о нахождении уровня напряжения в одном из пяти интервалов по свечению соответствующего индикатора. По свечению сразу двух светодиодов (или их "перемаргиванию") можно точно определить момент нахождения напряжения на границе между соответствующими интервалами. 
Если ни один из светодиодов не светится, то это значит, что напряжение ниже уровня 11,7В.