Контроль батареи аккумуляторов.

В фонаре ФАР-3 в качестве элементов питания используются три герметичных аккумулятора  НКГК-11Д (KCSL 11). Номинальное напряжение этой батареи 3,6 В. Конечное напряжение разряженной батареи составляет 3 В (1 В на элемент). Дальнейший разряд нежелателен т. к. это приводит к сокращению срока службы батареи. А дальнейший разряд возможен – преобразователи на ZXSC300 работают, как мы помним, вплоть до 0,9 В. 
Поэтому для контроля напряжения на батарее было спроектировано устройство, схема которого показана на Рис. 1.

Рис.1 – принципиальная схема устройства контроля напряжения на батареи 3 НКГК-11Д.

В данном  устройстве используется недорогая доступная элементная база. 
DA1 –  LM393 всем известный сдвоенный компаратор. Опорное напряжения 2 В снимаем с желтого светодиода HL1.  Напряжение срабатывания компаратора  DA1.1 около 3 В задаётся делителем R2 - R3 (для точного срабатывания возможно потребуется подбор этих элементов). Когда напряжение на батареи GB1 снижается до 3 В загорается красный светодиод HL2, если напряжение больше 3 В то HL2 гаснет и загорается зеленый светодиод HL3. Резистор R4 определяет гистерезис компаратора.

Печатная плата устройства контроля показана на Рис. 2 (размер 34 на 20 мм).

Количество деталей в устройстве контроля можно значительно уменьшить, если воспользоваться схемой Рис. 3. (автор Г. Куров)

Рис.3 – схема  контроля напряжения с использованим супервизоров питания МСР 100-315.

Применение супервизоров питания серии МСР 100/101 (от Microchip) позволяет отслеживать требуемый порог разряда батареи. При подборе резисторов R1, R2 следует учесть, что максимальный ток, при низком уровне на выводе RST, составляет 8,5мА, а при высоком - всего 3мА.