Драйвер на СХ2812

Микросхема СХ 2812 отвечает за переключение режимов работы :
1: LED1 signal output
2: LED2 signal output
3: LED3 signal output
4: GND
5: MOD1: modes selection
6: MOD2: modes selection
7: KEY: switch
8: VDD

(1,2,3 ноги — выход управления драйвером светодиода; 4 — земля, 8 — питание; 7 — кнопка; 5,6 — выбор режима)
the mode selection should allow high, low, flash, slow flash and SOS. But that’s what mine does (both open is standard):

0,0: high – low – flash – off
+,0: high – low – off
0,+: high – off – off
++: high – off
С помощью пятой и шестой ноги микрухи можно выбрать удобный , для себя, порядок переключения режимов работы фонаря и убрать флешь.
Соединяем 5 (управляющий) и 8 (+) ножки - получаем high – low – off ( флеш устранен)
Кроме этого выпаял с платы светодиод, будет меньше потребление и лишния подсветка сзади .

Достаточно подать на вход OPT1 логическую единицу и из пяти режимов останется только три (High, Low, Off). Если единицу подать на оба OPT входа, то режим Low тоже исчезнет.