Ну, как я и обещал выкладываю свое прошивкотворчество... Ессно за основу были взяты исходники Shuriko, немного доработанны и вот что получилось.
Смотрим атмеговский даташит и определяем номера ног сами к своим корпусам...
Вывод PC3 подключен светодиод, который индицирует режимы работы станции, а именно:
Просто зажигается при совпадении температуры от требуемой на +- 3 градуса (кому надо точнее, говорим и я сделаю, делал так так как у меня изза немного неправильной компоновки присутствует дрейф температуры)
При спящем режиме, который был изначально сделан автором прошивки- быстро мерцает.
При ждущем режиме (о нем ниже) мерцает с частотой гдето 1.5 герца.

Добавлен еще один ждущий режим (кто из них спящий, а кто будет ждущий еще не решил), при подаче на вывод PC4 логического нуля (замыканием на массу например) станция издает звук и переходит в режим с нулевым нагревом и соответствующим сообщением на экране. Обязательно подтянуть этот порт через резистор 1-5 ком на +5в иначе будут ложные сработки. 

Добавлен автовыход из основного меню при неактивности около 10 секунд...

Светодиод я использовал самый маломощный для теста и поэтому вешал на порт напрямую через резистор, а вам я рекомендую через транзистор делать это.
Использование ждущего режима с нулевым нагревом рекомендую сделать развязкой на оптроне, а активацию оптрона делать "корпусом" паяльника, либо внедрить в подставку микрик, фотодатчик и т.д. вобщем у кого на что хватит фантазии. Можно просто вывести на корпус станции переключатель и активировать через него. Так сказать что-то типа Standby.
Ну тестим, и сообщаем баги. Впринципе это мое первое знакомство с Баском, так что отписываемся.
Плохая сторона медали- про 8мегу можно забыть, уже использовано 54% памяти контроллера.

"Зацепило" меня это дело с контроллерами, тут видел ктото предлагал часики внедрить в станцию, а дабы не "засирать" обвязкой и кодом мегу и глобально не переписывать программу, решил что буду делать это на спецмикросхеме с подключением по i2c, если мои планы сбудуться, то обязательно поделюсь, но придется переходить тогда на 16*4. Кто-то скажет, что это не несет никакой смысловой нагрузки- согласен, а мне просто интересно в целях обучения  . Еще планирую сделать проверку "наличия" паяльника при включении, а если его нет, то станция выдаст вам сообщение. Это сделать не сильно сложно. На паяльниках Lukey (кто юзал, тот знает), есть два короткозамкнутых контакта- вот через них и будем проверять.