## Самый дешевый двухканальный USB осциллограф в галактике

04.01.2013 19:08 | Автор: Pashgan |

Этот субминиатюрный USB осциллограф сделан на микроконтроллере Atmel Tiny45 и с самодельной печатной платой он стоит меньше 5 Евро. На 4-ех выводной разъем выведены два аналоговых входа, общий провод и 5 вольт от USB. Один из аналоговых входов имеет переменных резистор, для масштабирования входного сигнала. Программа для Tiny45 написана на Си и скомпилирована в WinAVR. Для реализации USB используется код V-USB от Obdev. Как вы можете видеть, в схеме нет кварцевого резонатора, микроконтроллер использует внутреннюю тактовую частоту 16.5 МГц с PLL схемы. Конечно, не следует ожидать от него скорости в 1 Gs/s, USB HID этого не позволяет. Но схема использует 10 разрядов АЦП. Устройство было разработано для подключения к макетной плате типа breadboard. На фотографии ниже usb осциллограф используется для проверки прецизионного датчика освещенности. Он подключается к компьютеру по USB как HID устройство и не требует для своей работы установки драйвера. Данные отображаются на компьютере с помощью программы, написанной на C#. Это мой вариант программы, вы можете, конечно, написать свой софт для захвата и отображения данных с usb осциллографа. Для работы программа требует наличия .NET фреймворка Схема устройства предельно простая. Для сборки устройства вам понадобятся следующие компоненты: любой светодиод, резистор для светодиода 220 – 470 Ом, 2 резистора по 68 Ом для линий USB, резистор номиналом 1.5 КОм, для подтяжки одной из USB линии, 2 стабилитрона на 3.6 В, для согласования сигналов контроллера и USB, 2 проходных конденсатора - 0,1 мкФ и 47 мкФ, 2 фильтрующих конденсатора для аналоговых входов 10 – 470 нФ, 1 или 2 переменных резистора для масштабирования входных аналоговых сигналов, USB разъем (A, B, mini – на ваш выбор), микроконтроллер Atmel tiny45-20. Фуз биты для AVR Studio BODLEVEL 2.7V EESAVE not preserved WDTON disabled SPIEN enabled DWEN enabled RSTDISBL enabled -> что эквивалентно 0xdd CKSEL hf pll (0001) SUT 1..0 bod enabled fast rise CKOUT disabled CKDIV8 disabled -> что эквивалентно 0xe1 # Файлы Файл печатной платы для Eagle usbscope-brd.rar Готовая прошивка usbscope-firmware.rar Исходники проекта usbscope-project.rar Программа для компьютера usbadc-prog.rar Исходники програмы на C# для VisualStudio 2005 usbadc-project.rar # Ссылки Блог автора http://yveslebrac.blogspot.ru/2008_10_01_archive.html