Поводом для создания этого безобразия послужило энное количество накопившихся кварцевых резонаторов как купленных, так и выпаянных с разных плат и на многих отсутствовали всякие обозначения.

Путешествуя по бескрайним просторам интернета подвернулась эта схема http://isto4nik-toka.blogspot.ru/2011/01/blog-post.html, но вот у меня работать так как мне хотелось она не стала,  и частотный диапазон был узковат и «придушить» автоколебания генератора дополнительным резистором мне не удалось. То генератор «гудел» сам, а при изменении номинала резистора не хотел запускаться вообще. Поэтому было решено сляпать что-нибудь своё. После многих экспериментов с разными генераторами как на разных логиках¸ так и на транзисторах остановил выбор на 74HC4060 правда устранить автоколебания тоже не удалось, но как оказалось при работе устройства это не создаёт помехи.

За основу устройства взяты два генератора CD74HC4060 (74HC4060 не было в магазине, но судя по даташиту они ещё «круче»), один работает на низкой частоте, второй на высокой частоте. Самыми низкочастотными какие у меня были оказались часовые кварцы, а самым высокочастотным оказался негармониковый кварц на 30 МГц. Генераторы из-за их склонности к самовозбуждению было решено переключать тупо переключая напряжение питания о чём индицируют соответствующие светодиоды. После генераторов установил повторитель на логике. Возможно вместо резисторов R6 и R7 лучше установить конденсаторы (сам я не проверял).

Как оказалось в устройстве запускаются не только кварцы но и всякие фильтры о двух и более ногах которые с успехом и были протыканы в соответствующие разъёмы.  Один «двуногий» похожий на керамический конденсатор запустился на 4 МГЦ, который и был с успехом применён вместо кварцевого резонатора. На снимках видно, что применены два вида разъёмов для проверки деталей. Первый сделан из частей панелек – для выводных деталей и второй представляет фрагмент платы приклеенный и припаянный к дорожкам через соответствующие отверстия - для SMD деталей.

Для вывода информации применён чуть упрощённый частотомер на PIC16F628 или PIC16F628A который автоматически переключает предел измерения т.е. на индикаторе частота будет или в кГц или в МГц. Часть платы собрана на выводных деталях, а часть на SMD.  Плата разработана под ЖКИ индикатор Винстар однострочный WH1601A (это тот у которого контакты слева вверху) контакты 15, 16 служащие для подсветки не разведены, но кому надо может для себя добавить дорожки и детали. Я не развёл подсветку т.к. применил индикатор без подсветки от какого-то телефона на таком же контроллере, но сначала стоял винстаровский. Кроме WH1601A можно применить WH1602B – двухстрочный, но вторая строка задействована не будет. Вместо транзистора, что на схеме можно применить любой такой же проводимости желательно с бОльшим h21. На плате разведены два входа питания, один от мини ЮСБ, другой через мост и 7805. Так же предусмотрено место под стабилизатор в другом корпусе (можно убрать).

При настройке кнопкой S1 включить режим НЧ (загорится светодиод VD1) и воткнув в соответствующий разъём кварцевый резонатор на 32768Гц (желательно с материнской платы компьютера) подстроечным конденсатором С11 установить на индикаторе частоту 32768Гц. Резистором R8 устанавливается максимальная чувствительность.