Простой импульсный лабораторный БП на мс LM2576T-ADJ и LM2596T-ADJ

В статье описаны простые импульсные регулируемые стабилизаторы напряжения (понижающие, step-down) на 1.2 .. 40В, с током защиты 3А. Они основаны на микросхемах LM2576T-ADJ и LM2596T-ADJ компании National Semiconductor.

Схема электрическая принципиальная EK-2596Kit

Модуль может работать в режиме стабилизатора тока, что может использоваться для заряда аккумуляторов стабильным током, питания различных нагрузок, питания мощного светодиода или группы светодиодов. Для включения модуля стабилизатором тока необходимо параллельно резистору R1 установить резистор, номинал которого вычисляется по формуле: R=1.23/I

Технические характеристики

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Входное напряжение, не более | 40В |
| Выходное напряжение | 1...40В |
| Выходной ток во всем диапазоне напряжений, не более | 3А |
| Срабатывание защиты по выходному току | 3А |
| Частота преобразования | 150 кГц |
| Размеры: Д, Ш, В | 49х27х25мм |
| Масса | 30 г |

Перечень элементов стабилизатора напряжения

| Позиция | Номинал | Количество |
| --- | --- | --- |
| C1 | 470 мкФ х 50В | 1 шт. |
| C2 | 470 мкФ х 50В | 1 шт. |
| R1 | 1.2 кОм | 1 шт. |
| D1 | 1N5822 | 1 шт. |
| IC1 | LM2596T-ADJ | 1 шт. |
| L1 | 120 uH | 1 шт. |
|  | Печатная плата | 1 шт. |
|  | PLS-06R | 1 шт. |

Работа устройства и рекомендации

Модуль является более миниатюрным аналогом модуля EK-2576 за счет большей частоты преобразования. И имеет меньшую амплитуду пульсаций на выходе.

Регулируемый импульсный стабилизатор напряжения предназначен как для установки в радиолюбительские устройства с фиксированным выходным напряжением так для лабораторного блока питания с регулируемым выходным напряжением. Так как стабилизатор работает в импульсном режиме, он имеет высокий КПД и, в отличие от линейных стабилизаторов, не нуждается в большом теплоотводе. Как правило, достаточно радиатора 100 см2. Устройство имеет тепловую защиту и защиту по выходному току = 3А. Внимание! Выходное напряжение не может превышать напряжение на входе. Для того чтобы начать эксплуатировать стабилизатор необходимо припаять переменный резистор = 47 Ком (для установки в устройства с фиксированным выходным напряжением - постоянный резистор) резистор не следует устанавливать на длинные провода.

Выводы модуля:

1 и 2 - контакты подключения подстроечного/переменного резистора. 
3 - выход плюс. 
4 - выход минус. 
5 - питание минус. 
6 - питание плюс.

Внимание! При подключении соблюдайте полярность!

Габаритный чертеж и расположение элементов на печатной плате EK-2596Kit

Лабораторный блок питания с цифровой индикацией выходного напряжения. (EK2596 + SVH0001)

Включение модуля стабилизатором тока для питания группы 3W светодиодов

Схема электрическая принципиальная регулируемого импульсного стабилизатора

Технические характеристики

| Параметр | Значение |
| --- | --- |
| Входное напряжение, не более | 40 В |
| Выходное напряжение | 1...40 В |
| Выходной ток во всем диапазоне напряжений, не более | 3 А |
| Срабатывание защиты по выходному току | 3 А |
| Частота преобразования | 52 КГц |

Перечень элементов стабилизатора напряжения

| Позиция | Номинал | Количество |
| --- | --- | --- |
| C1 | 2200 мкФ х 50 В | 1 шт. |
| C2 | 2200 мкФ х 50 В | 1 шт. |
| R1 | 1.2 КОм | 1 шт. |
| D1 | 1N5822 | 1 шт. |
| DA1 | LM2576T-ADJ | 1 шт. |
| L1 | 100 uH | 1 шт. |
|  | Печатная плата | 1 шт. |

Порядок работы устройства и рекомендации

Регулируемый импульсный стабилизатор напряжения предназначен как для установки в радиолюбительские устройства с фиксированным выходным напряжением так для лабораторного блока питания с регулируемым выходным напряжением. Так как стабилизатор работает в импульсном режиме, он имеет высокий КПД и, в отличие от линейных стабилизаторов, не нуждается в большом теплоотводе. Как правило, достаточно радиатора 100 см2. Устройство имеет тепловую защиту и защиту по выходному току = 3А. Выходное напряжение не может превышать напряжение на входе. Для того чтобы начать эксплуатировать стабилизатор необходимо припаять переменный резистор = 47 Ком (для установки в устройства с фиксированным выходным напряжением - постоянный резистор) резистор не следует устанавливать на длинные провода.

Подключение стабилизатора:

1. Подключить питание на входа "+Вход" и "-Вход" 
2. Подключить переменный резистор на контакты "R" и "R"
3. Подключить нагрузку на выхода "+Вых" и "-Вых"

Для конструирования лабораторного блока питания с регулируемым выходным напряжением рекомендуется использовать цифровой встраиваемый вольтметр EK-2501.

Внимание! При подключении соблюдайте полярность!

Лабораторный блок питания с цифровой индикацией выходного напряжения

Расположение элементов на печатной плате